Príloha č. 1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Názov zákazky: Nákup technického zariadenia – jednostranná automatická olepovačka s invertorom

Hlavný slovník CPV:

42642100-9 Obrábacie stroje na drevo

43810000-4 Zariadenia na opracovanie dreva

Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je nákup technického zariadenia pre potreby opracovania dreva.

Technické parametre:

Pracovná výška počas frézovanie	mm		8-60

Posuvová rýchlosť 			min.m/min	12

Hrúbka hrán v roliach			mm		0,4-6

Množstvo lepidla min.			kg		1,5

Naklápanie				stupňov	0-15°

Minimálna dĺžka dielca			mm		140

Minimálna šírka dielca 			mm		100

Minimálna hrúbka dielca		mm		12

Všeobecné požiadavky:

- automatický stroj na jednostranné olepovanie hrán na olepovanie hrán tavným lepidlom na štyroch stranách rovných panelov a na následné dokončovanie

- rám stroja vyrobený z ocele v skriňovej konštrukcii pre vysokú tuhosť a bez vibrácií

- otvory so žľabmi na vykladanie zvyšných triesok na podlahu

- pneumatické naklápanie kapovacích píl

- zariadenie na ochranu prítlačných valcov pred akýmikoľvek zvyšnými trieskami

- manuálne nastavenie tlačovej jednotky v podávači stroja s číselným zobrazením polohy

- automatického prenastavenie pri zmene hrúbky panelu

- ochranný kryt po celej dĺžke stroja s okienkom - prístup k pracovným jednotkám samostatné kryty: prvá s elektrickým blokovaním pre predfrézovaciu jednotku a lepiacu jednotku, druhá s elektromechanickým blokovaním pre všetky ostatné jednotky

- odsávacia hubica

- podperný valčekový dopravník na vonkajšej strane umiestnený po celej dĺžke stroja

- otočný ovládací panel v podávači stroja

- dotykový displej na pohodlné ovládanie:

- farebný dotykový display minimálne 12 “

- grafické znázornenie všetkých procesorových jednotiek a ich stavu

- grafická simulácia operácií obrábania, ktoré sa majú vykonať na každej strane panelu

- pracovné programy s konfiguráciou priamo operátorom

- riadenie procesorových jednotiek a automatická aktivácia motorov

- kompletné ovládanie stroja

- nastavenie a regulácia teploty nádoby na lepidlo

-  voľba pre pozdĺžne a priečne obrábanie

-  diagnostika pre odstránenie možných chýb

- štatistiky absolútnych údajov a jednotlivých spracovaní: počet kusov, spotreba hrany,  prevádzkové hodiny stroja,

-  merania možné zvoliť v mm

- automatický cyklus vyprázdňovania (so zberom zvyškového lepidla)

- automatické uzamykanie systému pri núdzovom zastavení stroja

- rýchloupínací systém pre výmenu tavnej vaničky

- krátka doba ohrevu lepidla

- kompatibilné s použitím EVA a PU lepidla

- semafor pri vstupe

- hrúbka olepovaného dielca – 8-60 mm

- rýchlosť podávania min 18m/min

- rozstup medzi dvoma po sebe idúcimi dielcami maximálne 610 mm

- minimálna šírka dielca 95 mm

- stroj musí obsahovať agregáty: pred frézovací agregát- 2 x D100, H45, tavný agregát s nánosom lepidla a spodný vypušťaním, nožnice, kapovací agregát s naklápaním 0-15 stupňov, Frézovací agregát- 3 pneu pozície, multifunkčný 2 motorový rožkovací agregát, vrátane funkcie pozdĺžneho frézovania, 2 pneu pozície, rádiusová cidlina, prískok-odskok, plošná cidlina na lepidlo prískok-odskok, čistiaci a leštiaci agregát s kartáčovými kotúčmi

- 3 x nástrek na čistenie dielcov

- riadiaci systém umožňujúci minimálne 100 upraviteľných olepovacích programov a minimálne 6 programov s rýchlym nastavením

- elektrické polohovanie horného prítlačného valca

Ďalšie požiadavky:

- stroj spĺňa európsku bezpečnostnú normu

- manuál v slovenskom alebo anglickom jazyku

- konečná cena zahŕňa dopravu, inštaláciu/montáž a zaškolenie

- záručná doba min. 2r

- bezplatný servis „počas záručnej doby“